Вопрос №1: 

Протокол Bit-Map является _________ .
*
протоколом с резервированием

протоколом с адресным счетчиком

адаптивным древовидным протоколом

Вопрос №2: 

Какова была цель разработки технологии FDDI?

 Повысить скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.

 Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода

Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети, как для асинхронного, так и для синхронного трафиков

*
Все вышеперечисленное верно.

Вопрос №3: 

Некоторые из CSMA-протоколов называются настойчивыми, потому что _________ .

*
согласно им, станция начинает передачу с вероятностью 1, как только обнаруживает, что канал свободен

согласно им, станция постоянно опрашивает канал через случайные промежутки времени

согласно им, при возникновении конфликта станция с большим приоритетом продолжает передачу, а станция с меньшим - прекращает ее

Вопрос №4: 

Как расшифровывается CSMA/CD?
 Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

*
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Ни один из вариантов не верен.

Вопрос №5: 

Протокол управления логическим каналом описан в стандарте _________ .
 IEEE 802.1
*
EEE 802.2
IEEE 802.3

Вопрос №6: 
Использование дифференциального манчестерского кода позволяет ______________ .
 увеличить количество перепадов уровня при передаче данных

*
осуществлять побитную синхронизацию приемника и передатчика без передачи дополнительной информации

увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с обычным манчестерским кодом

все вышеперечисленное

Вопрос №7: 

Какое из устройств не относится к категории Ethernet-устройств?
 Трансивер
Сетевая карта
Коммутатор
*
Маршрутизатор

Вопрос №8: 

Что содержит пакет маркера при отсутствии данных?
 1 байт
*
3 байта
5 байтов
Длина пакета зависит от опциональных полей.

Вопрос №9: 

Поле управления кадра FDDI содержит _____________ .
 2 логических поля, общая длина 4 бита
4 логических поля, общая длина 4 бита
* 
4 логических поля, общая длина 8 бит
8 логических полей, общая длина 6 бит

Вопрос №10: 

Для ограничения числа конфликтов используется _________ .
 Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки
*
даптивный древовидный протокол
Алгоритм поиска ближайшего соседа

Вопрос №11: 

Сеть FDDI строится на основе _________ .
 топологии «звезда»
 оптоволоконного кольца
*
вух оптоволоконных колец
использования частотного разделения канала

Вопрос №12: 

Для чего используется алгоритм двоичной экспоненциальной задержки?
*
ля разрешения коллизий
для голосования при выборе монитора
для выравнивания скоростей при построении мостов 802-802

Вопрос №13: 

Достоинством цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является __________ .
 возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности
наличие хороших алгоритмов сжатия, обнаружения и исправления ошибок
возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)
*
Все вышеперечисленное верно.

Вопрос №14: 

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает _________ .
 частотное разделение канала
фазовое разделение канала
*
ременное разделение канала
амплитудное разделение канала

Вопрос №15: 

Максимальное количество узлов в канале достигается использованием технологии __________ .
 FDDI
*
thernet
BlueTooth
Token Ring

Вопрос №16: 

Наличие критического компонента является недостатком __________ .
*
EEE 802.5
IEEE 802.4
IEEE 802.3

Вопрос №17: 

Чего требует поддержка логического кольца в 802.4?
 
изической топологии типа «кольцо»
 Наличия централизованного монитора
*
ешает проблемы включения и выключения станций
Всего вышеперечисленного

Вопрос №18: 

Среди протоколов стандарта IEEE 802 недетерминированным является только ________ .
 IEEE 802.5
IEEE 802.4
*
EEE 802.3

Вопрос №19: 

Задача удаленных мостов заключается в _________ .
 
ынесении моста за пределы ЛВС
*
оединении отдельных ЛВС между собой
объединении мостов в структуру типа «кольцо»

Вопрос №20: 

Процедура инициализации кольца, называемая Claim Token, ___________ .
*
ыполняется для того, чтобы все станции кольца убедились в его потенциальной работоспособности
выполняется при каждой передаче маркера
служит для выбора «ведущей» станции в кольце
выполняет все вышеперечисленное

Вопрос №21: 

Битовая скорость передачи 16 Мбит/сек. используется в технологии ___________ .
 FDDI
Ethernet
Fast Ethernet
*
oken Ring

Вопрос №22: 

Наиболее широко используется среда стандарта ________ .
 IEEE 802.2
*
EEE 802.3
IEEE 802.4
IEEE 802.5

Вопрос №23: 

В IEEE 802.4 держатель маркера, предлагая новым станциям присоединиться к кольцу, рассылает кадр типа ______ .
*
SOLICIT_SUCCESSOR
SUCCESS_SOLICITOR
0JOIN_RING
RING_INVITE

Вопрос №24: 

Как называется стандартный интерфейс Gigabit Ethernet для передачи по неэкранированной витой паре категории 5?
*
000Base-T
1000Base-X
100Base-TX
100Base-FX

Вопрос №25: 

Что не является типом способов доступа к каналу?
 Способы с обнаружением несущей
Способы с отсутствием несущей
*
пособы с использованием множественной несущей

Вопрос №26: 

По какому признаку станции в сети FDDI делятся на несколько типов?
 
онечные станции или концентраторы
По способу присоединения к первичному и вторичному кольцам
По количеству MAC-адресов у одной станции
*
о всем перечисленным признакам

Вопрос №27: 

Ситуация, когда станция отправитель не может видеть станцию, с которой происходит коллизия, называется _______ .
 проблемой двойного получателя
проблемой расщепленного горизонта
проблемой мнимой станции
*
роблемой спрятанной станции

Вопрос №28: 

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий, IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее _______ .
32 байт
32 бит
64 бит
*
4 байт

Вопрос №29: 

Для определения случайной величины задержки при возникновении коллизий применяется _________ .
 двоичный константный алгоритм задержки
двоичный линейный алгоритм задержки
*
воичный экспоненциальный алгоритм задержки
двоичный квадратичный алгоритм задержки

Вопрос №30: 

Низкая эффективность и пропускная способность при высокой загрузке является недостатком _________ .
 IEEE 802.2
*
EEE 802.3
IEEE 802.4
IEEE 802.5

Вопрос №31: 

Что используется в качестве физической среды сетей Fibre Channel?
 Радиоволны
Одномодовое оптическое волокно
Мультимодовое оптическое волокно
*
дномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Вопрос №32: 

Устройство «транспондер» предназначено для:
 
осылки синхронизационных импульсов
измерения загрузки сети
*
приема и передачи сигналов на спутнике

Вопрос №33: 

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?
 Прозрачные мосты
*
мосты с маршрутизацией от источника
Мосты с деревьями соединений
Удаленные мосты

Вопрос №34: 

Какая проблема возникает при построении моста вида 802.4 - 802.4?
*
роблема передачи маркера
Проблема с заполнением полей А и С
Опасность, что сеть, в которую передают, сильно перегружена, и мост может не успеть передать свои кадры.

Вопрос №35: 

Первыми протоколами для беспроводных сетей были протоколы _________ .
 класса CSMA/CD
класса CDPO
*
ласса MACA
Ни один из вариантов не подходит.

Вопрос №36: 

Что описывает стандарт IEEE 802.3u?
*
ast Ethernet
Gigabit Ethernet
Fiber Channel

Вопрос №37: 

Что из нижеперечисленного не является подуровнем FDDI?
 
HY
*
HD
PMD
MAC

Вопрос №38: 

Основной недостаток протокола с адресным счетчиком - это ___________ .
 
ольшие вычислительные затраты
большое количество дополнительной информации в кадре
*
еравноправие станций с разными номерами

Вопрос №39: 

На множественном доступе на основе разделения кодов базируется __________ .
*
истема CDMA
Система CDPO
Система GSM
Система DAMPS

Вопрос №40: 

GMII-интерфейс:
*
беспечивает взаимодействие между уровнем MAC и физическим уровнем
использует несколько интерфейсов, включая традиционную витую пару категории 5, а также многомодовое и одномодовое волокно
использует блочное избыточное кодирование 8B10B, заимствованное из стандарта ANSI X3T11 Fibre Channel

Вопрос №41: 

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?
 
ALOHA
*
CSMA/CD
TDM
CDMA

Вопрос №42: 

Стандарт Fibre Channel допускает соединение типа _________ .
 «точка-точка»
 «кольцо с арбитражем»
 «древовидное»
*
Все вышеперечисленные подходят.

Вопрос №43: 

Низкая пропускная способность протокола ALOHA связана _________ .
*
с тем, что передающая станция не обращает внимания на то, что делают другие
с тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью
с проблемой спрятанной станции
Все вышеперечисленные варианты верны.

Вопрос №44: 

Какой тип сервиса предоставляет LLC?
 Ненадежный сервис дейтаграммы без уведомления
Дейтаграммы с уведомлением
Сервис, ориентированный на соединение
*
се перечисленные типы сервисов

Вопрос №45: 

Проблема длинного кадра может возникать при использовании __________ .
 моста из 802.5 в 802.3
моста из 802.4 в 802.4
моста из 802.1 в 802.4
*
оста из 802.4 в 802.5

Вопрос №46: 

Какой из перечисленных ниже протоколов не является протоколом, исключающим появление коллизий?
 Протокол Bit-Map
Адресный счетчик
*
даптивный древовидный алгоритм
Ни один вариант не подходит.

Вопрос №47: 

В случае использования маршрутизации от источника, что посылает отправитель для обнаружения маршрута к получателю?
 
апрос к ближайшему мосту
Запрос к центральному узлу
*
оисковый кадр

Вопрос №48: 

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?
 Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных
Групповое обслуживание в рамках топологии типа «Структура»
Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания (QoS)
* 
иагностика канала и применение помехоустойчивых алгоритмов передачи

Вопрос №49: 

Какую из перечисленных функций НЕ выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?
 Поддержка сервисов для подуровня LLC
Формирование кадра определенного формата
Управление процедурой передачи маркера
*
пределение и устранение коллизий
Адресация станций в сети

Вопрос №50: 

Какова максимальная длина поля данных в пакете Gigabit Ethernet?
 512 байт
1512 байт
*
500 байт
2024 байта
При множественном доступе на основе дискретного времени верно, что

*
Для абонентов время разбивается на слоты

Если в слоте находится 0 кадров, то произошла ошибка протокола

*
Если в слоте находится несколько кадров, то произошла коллизия

В каждом слоте находится ровно один кадр 

На сколько полос шириной 5КГц можно разбить канал с шириной полосы 10 МГц для применения техники FDM

Сколько угодно

4000

от 2000 до 4000


2000

*
Строго меньше 2000 

Какие классы трафика есть в протоколе с множественным доступом и разбиением частот

*
Постоянный с соединением

*
Переменный с соединением

*
Дейтаграмный

Символьный
Как расшифровывается аббревиатура MAC

*
 Medium Access Control 

В чистой ALOHA

 Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале

*
 Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент

Перед передачей абонент посылает запрос и дожидается подтверждения предоставления канала

 Перед передачей сообщения абонент дожидается, пока канал не освободится

 Время разбивается на слоты по астрономическому времени
Статическим предоставлением канала называется

*
Статическое предоставление пользователю подканала (частотного диапазона)

Статически гарантированное качество сервиса в канале

*
Статическое предоставление пользователю временного слота в канале

Абонент, управляющий доступом к каналу, фиксирован

*
Список абонентов канала фиксирован и не меняется во времени 

Выберите верные характеристики FDDI

 Использует метод доступа CSMA/CD

*
 Битовая скорость равна 100 Мбит/сек

 Битовая скорость равна 10 Мбит/сек

*
 Используется метод "приоритетная система с маркером"

*
 Используется витая пара 
В каком случае в протоколе FDDI запускается процедура инициализации?

*
 при обнаружении какой-либо станцией факта утери маркера

 Через равные промежутки времени

 С использованием генератора псевдослу...

 При обнаружении коллизии

 При обнаружении перегрузок

 Время инициализации выбирается в ... 

Как называется мост, не требующий конфигурации

*
 Прозрачный мост

 Удалённый мост

 Маршрутизатор

 Концентратор

 Автомост

 Мост с маршрутизацией от источника 

Назовите технологии, в которых используется Medium Independent Interface

 Token ring

 Ethernet

 FDDI

*
 FastEthernet

 FibreChannel 

Выберите технологии, применяемые в спутниковых сетях

 FDDI

*
CDMA

 ATM

 Fibre Channel

*
 FDM 

Выберите технологии, применяемые в спутниковых сетях

 FDDI


HDLC

*
слотированная ALOHA
*
TDM
GPRS

Выберите протоколы, используемые FDDI
*
 SMT
 MII
*
 PMD
 PCS
 AUTONEG 

Что описывает семейство стандартов 802?

 Стандарты магистральной связи в Интернет

*
 Стандарты для локальных и муниципальных...

 Стандарты для связи переферийных устройств

 Стандарты качества сервиса в Интернет
IEEE 802.2 включает в себя описание протокола

 MAC-подуровня

 Ethernet

 шины с маркером

 кольца с маркером

*
 управление логическим каналом 

IEEE 802.3 включает в себя описание протокола

*
 Ethernet // и не путать с Fast Ethernet, который 802.3u 

IEEE 802.4 включает в себя описание протокола

 MAC-подуровня

 Ethernet

*
 Шины с маркером

 Кольца с маркером

 Управления логическим каналом 

IEEE 802.5 включает в себя описание протокола

 MAC-подуровня

 Ethernet

 Шины с маркером

*
 Кольца с маркером

 Управление логическим каналом 
С чем связано ограничение на длину кадра в IEEE 802.3

 Если все кадры одинаковой длины, то лучше работает метод слотирования

*
 Если кадр слишком короткий, то передача закончится раньше, чем начнётся приём, и может произойти коллизия

 Если кадр слишком длинный, то работа сети будет парализована

 В IEEE 802.3 длина кадра неограничена 
Выберите функции моста

 Внешняя маршрутизация


 Передача пакетов между разнородными сетями

*
 Передача пакетов между однородными сетями

 Преобразование цифрового сигнала в аналоговый

 Преобразование аналогового сигнала в цифровой 

Характеристики прозрачного моста

*
 Ориентация Без соединения

*
 Полностью прозрачный

*
 Настройка Автоматическая

*
 Выбор маршрута Частично оптимальный

*
 Способ локализации моста «Обучение с запаздыванием»

*
 Сбои Устраняются мостами

*
 Наибольшая сложность В мостах 

Как называется мост когда отправитель указывает путь

*
 Мост с маршрутизацией от источника 

Какая технология обеспечивает скорость до 100 Мбит/сек?

*
 FDDI

*
 Fast Ethernet

*
 Gigabit Ethernet 

Устройства Fast Ethernet (видимо коммутаторы, сетевые карты и прочая лабуда из лекций)

*
 Трансивер - это (по аналогии с трансивером Ethernet) двухпортовое устройство, охватывающее подуровни PCS, PMA, PMD и AUTONEG, и имеющее с одной стороны MII-интерфейс, с другой - один из средозависимых физических интерфейсов (100Base-FX, 100Base-TX или 100Base-T4)

*
 Сетевая карта

*
 Конвертер (media converter) - это двухпортовое устройство, оба порта которого представляют средозависимые интерфейсы.

*
 Коммутатор - одно из наиболее важных устройств при построении корпоративных сетей. 

Какие свойства характеризуют мосты с маршрутизацией от источника

*
 настраиваются вручную

 настраиваются автоматически

*
 ошибки исправляются хостами

 ошибки исправляются мостами

*
 маршрут оптимальный

 маршрут неоптимальный 

Какие методы кодирования используются в Fast Ethernet

*
 4B/5B

*
 8B/6T


 PAM-5

 QAM-25

 PAM-4 

Какой метод кодирования применяется в интерфейсе Gigabit Ethernet 1000Base-T
*
 PAM-5

 QAM-25

 PAM-4

 2B1Q

 NRZ-1

 AMI 

Как расшифровывается MACA?

*
 Multiple Access Collision Avoidance 

На каком стандарте физического уровня основан интерфейс 1000Base-X Gigabit Ethernet?

*
 Fibre Channel 

По какой причине нельзя использовать протокол CSMA для радиоканала?

*
 проблема спрятанной станции 

*
проблема мнимой станции

Мультиплексированию нескольких конкурирующих пользователей на одном канале на MAC-подуровне можно выполнять при помощи:

*
 Частотного разделения (FDM)

 Фазового разделения (PDM)

*
 Временного разделения (TDM)

 Разделения по идентификаторам (IDM)

 Разделения по IP-адресам (IPDM) 

В какой технологии сеть строится с помощью двух оптоволоконных колец?

 Token Ring

*
 FDDI

 Fibre Channel

 BiDirectional GigaNet

 CDMA

 FastEthernet 

В чём заключается проблема спрятанной станции при использовании CSMA для радиоканала:

*
 Станция-передатчик может не видеть станций, которые видит станция-приёмник

 Станция-приёмник может не видеть станций, которые видит станция-передатчик

 Станция-передатчик не всегда видна из-за помех в радиоканале

 Станция-передатчик может не видеть станцию-приёмник 

 При увеличении размера кадра в IEEE 802.3

 растет эффективность и уменьшается задержка

 падает эффективность и увеличивается задержка

*
 растёт эффективность и увеличивается задержка

 задержка увеличивается, эффективность от размера кадра не зависит 

Выберите верные характеристики прозрачного моста:

 Устанавливает соединение

*
 Не устанавливает соединение

 Настраивается вручную

*
 Настраивается автоматически

 Выбирает оптимальный маршрут

*
 Выбирает частично оптимальный маршрут 

В каких из перечисленных технологий может использоваться оптоволокно:

 ADSL

*
 FDDI

 ALOHA

*
 FastEthernet

*
 Gigabit Ethernet

 CDMA
Выберите типы устройств Fast Ethernet:

*
 Сетевая карта

 Редуктор

*
 Конвертер


 Транспондер

 Ресивер 

При множественном доступе на основе непрерывного времени верно, что

*
 Нет единых часов в системе, которые разбивают время на слоты

 Для отслеживания времени используются непрерывные часы

*
 Передача кадра может начаться в любой момент

 Остановка времени приводит к ошибкам в канале 

Алгоритм случайной экспоненциальной задержки позволяет

 Определять размер кадра по задержке в его передаче

 Определять задержку на передачу кадра

*
 Определить величину задержки после коллизии

 Определить размер временного слота 

Какой мост вы будете использовать для объединения 2-х компютеров в домашнюю сеть Ethernet

 802.1

 802.2

 802.3

 802.4

 802.5

*
 Никакой 

В чем заключается проблема мнимой станции при использовании CSMA для радиоканала

 Станция-передатчик может не видеть станций, которые видит станция-приемник

*
 Станция-приемник может не видеть станций, которые видит станция-передатчик

 Станция-передатчик не всегда видна из-за помех в радиоканале

 Станция-передатчик может не видеть станцию-приемник 
Назовите виды мультеплексирования, используемые в протоколе GSM:

*
 Time-Division Multiplexing

 Phase-Division Multiplexing

*
 Frequency-Division Multiplexing

 Code-Division Multiplexing

 В GSM мультиплексирование не используется 
Выберите основную задачу канального уровня:


Обнаружение ошибок при передаче данных


Объединение битов, приходящих от физического уровня, в кадры

*
Предоставление сервиса по передаче данных от одной машины к другой сетевому уроню


Решение проблем перегрузок

Какие ошибки обнаруживает канальный уровень?

*
 Потерянный кадр с информацией

*
 Потерянный кадр с подтверждением

*
 Дубликаты кадров

 Любое искажение битов в кадре 

Какие СПД допускаются стандартом IEEE 802.3

*
тонкий коаксиал(10Base2)

*
толстый коаксиал(10Base5)

Телефонная линия(10BaseP)
*
витая пара(10BaseT)

*
оптоволокно(10BaseF)


радиоканал(10BaseW)

С помощью какой технологии можно подключить периферийные устройства на больших расстояниях( до 10 км)?

FDDI

*
Fibre Channel


SCSI


HIPPI


FastEthernet


RAID
С помощью какого устройства вы соедините сети стандарта 802.2 и 802.3?

*
Мост


Концентратор


Повторитель


Транспондер


Трансивер


Сплиттер

Какие СПД используются в FastEthernet?

*
Оптоволокно


Радиоканал

*
Витая пара


Толстый коаксиал


Тонкий коаксиал


Спутниковый канал

Назовите технологию, способную обеспечить ЛВС на скорости до 100 Мбит/сек


Ethernet

*
FastEthernet


GigabitEthernet


TokenRing


ALOHA

