Тип кабеля и соединители, коннекторы
1. Нужно соединить два сетевых сегмента, расстояние между которыми 1000 метров. Какой из типов кабеля может передавать данные на 1000 метров без повторителя? Оптоволокно.
2. Витая пара пятой категории имеет полосу пропускания до:

100 МГц.

3. Какой соединитель используют для соеднения Tninnet с сетевым адаптером?

BNC-T.
4. Какой из следующих типов кабеля наиболее чувствителен к взаимному влиянию?

Витая пара 5 категории. Неэкранированная витая пара CAT5.

5. Какой из типов кабеля может покрывать расстояние свыше 100 метров, но не более 185?

10BaseT.
6. Какой из типов кабелей не соответствует IEEE 802.3u?

Тонкий коаксиальный кабель.
7. Какими из следующих характеристик обладает технология 100BaseT?
Кабель неэкранированная витая пара. Соединитель RJ-45.

8. Какой тип коннектора является характеристикой сети 10BaseT?
Цилиндрический соединитель BNC.
Топологии

9. Какие из следующих утверждений описывают топологию «звезда»?

Она требует больше кабеля, чем шинная топология.

10. Какую топологию надо использовать, если хотите использовать маршрутизаторы, чтобы искать среди множества активный путей и выбирать лучший путь на любой данный момент?

Mesh (ячеистая).
11. Сеть IEEE 802.5 строится на основе: 

Топологии кольца.
12. Если вам нужно настроить сеть для трех критически важных серверов и вы хотите обеспечить чрезвычайно устойчивую к сбоям кабельную схему, какую топологию вы используете?

Mesh.
13. Какая из топологий глобальных сетей была изначально предназначена для замены аналоговых телефонных линий?

ISDN.

Сетевые устройства

14. Какие из следующих устройств сегментируют сетевой трафик?
Шлюз, мост, маршрутизатор.

15. Какие из следующих устройств могут быть использованы для уменьшения трафика в узких местах или может устранять узкие места в сетях, использующих протокол NetBEUI?
Маршрутизатор.

16. Какие из этих аппаратных устройств могут быть использованы для усиления широкополосного сигнала через длинный кабель?

Повторители, усилители.
17. В каком из этих устройств реализуются функции канального уровня модели OSI?
Коммутатор.

18. Как маршрутизатор уменьшает широковещательные штормы в сети?
Блокируя дальнейшую пересылку широковещательных сообщений.
19. Для чего предназначен транспондер?
Прием и передача сигналов на спутнике.
20. Какое из устройств не передает широковещательные пакеты?
Маршрутизатор.
21. Какие механизмы коммутаторы используют при переполнении внутренних очередей?
Обратное давление; агрессивный захват среды для портов, работающих в полудуплексном режиме.
22. Какова функция редиректора?

Пересылать запросы к локальным или удаленным хостам ресурсов.
23. В компании две локальные сети, каждая из которых использует различные протоколы. Вам нужно соединить обе, но вы не хотите настраивать дополнительные протоколы для какой-либо из сетей. Какой тип устройства мог бы решить эту задачу?

Шлюз.
24. Какое из устройств может осуществлять преобразование протоколов?
Шлюз.
25. Чем является или может являться маршрутизатор?
Система с несколькими сетевыми интерфейсами. Шлюз. Отдельное устройство.
26. Какие элементы сети могут выполнять фрагментацию?
Компьютер, маршрутизатор.
27. Какой вид устройств не относят к категории Ethernet устройств?

Маршрутизатор.
Протоколы и сервисы, алгоритмы, схемы…
28. Какие из следующих сетевых протоколов обеспечивают маршрутизацию? 
RIP.
29. Что является транспортным протоколом?

NetBEUI.
30. Какие протоколы из TCP/IP осуществляют разрешение адресов?
ARP, RARP.
31. Какие термины описывают специализированное программное обеспечение, которое дает компьютеру возможность принимать участие в сетевых коммуникациях?

Ethernet.
32. Какие опасности можно устранить путем использования протокола покрывающего дерева (STA)?
Мостовые петли.

33. Какой протокол TCP/IP при помощи протокола IP сообщает протоколу верхнего уровня об истечении времени жизни пакета?

ICMP.
34. В каком протоколе глобальной вычислительной сети преодолены недостатки протокола SLIP и имеют функции: динамическая IP-адресация, проверка подлинности при входе в систему, одновременная поддержка нескольких протоколов, контроль ошибок?

PPP.
35. Какие из утверждений о DHCP верны?

DHCP – это служба, предоставляющая информацию о настройках TCP/IP запрашивающей их системе. Каждый TCP/IP клиент, на котором вы хотите использовать DHCP, должен быть настроен на это.
36. Какие из следующих элементов надо проверить, если сеть не может разрешить имя хоста Unix в соответствующий адрес IP?
DNS.
37. Какой из протоколов IEEE 802.x использует активный монитор и запасной монитор?

Token Ring.
38. Какие из предложений относятся к динамической маршрутизации?

Требует RIP или OSPF.
39. Какой из следующих протоколов является сетевым?

IPX.

40. Какой из следующих протоколов является транспортным?
TCP, UDP, SCTP, DCCP, RTP, RUDP, NetBEUI, SPX, TFTP.

41. Какие из следующих протоколов являются протоколами уровня приложения?
FTP.
42. Какая из следующих спецификаций 802 детализирует работу Ethernet?
802.3.
43. Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления, но с соединением.
44. Какой из перечисленных протоколов TCP/IP при помощи протокола IP сообщает **** протоколу верхнего уровня об истечении времени жизни пакета?

ICMP.
45. Что позволяют вам делать интерфейсы NDIS и ODI?
Привязывать несколько протоколов к единственному сетевому адаптеру.
46. Что позволяют протоколы скользящего окна?
Посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждения.

47. Какие из технологий глобальных сетей являются фактически набором протоколов, который используют сборщики/разборщики пакетов (PAD)?
X.25.
48. Какие протоколы входят в стандарт PPP?
Протокол управления линией (LCP); протокол управления сетью (NCP); многоканальный (MLPPP); протокол аутентификации по паролю (PAP).
49. Какой из ответов правильно описывает функции ARP?
Определение соответствующих IP адресам MAC-адресов.
Особенности сетей…

50. В каких сетях не используется технология виртуальных каналов?

TCP/IP.
51. Что происходит, когда количество широковещательных сетевых сообщений больше, чем величина доступной полосы пропускания сети?
Широковещательный шторм.

52. Какой метод доступа к сети должен быть реализован для обеспечения централизованного управления сетевой передачей?

Обработка запросов по приоритету.
53. Что описывает локальную сеть?

Набор соединенных в сеть компьютеров, расположенных в маленьком физическом регионе.
54. Что из следующего является недостатком одноранговых сетей?

Когда происходит доступ к разделенным ресурсам, машина, на которой находится разделенный ресурс, испытывает падение производительности.
55. Какое из действий может наиболее эффективно уменьшать количество сетевых операций чтения и записи?
Увеличение размера сетевого пакета.

56. Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления, но с соединением.
57. Какой параметр обычно используется в сетях с вектором расстояния для вычисления цены маршрута?

Количество транзитных участков.
58. Какие из следующих утверждений верны всегда?

Каждый интерфейс маршрутизатора имеет МАС-адрес. 
59. Какие из сетевых технологий определяют скорости в терминах ОС – Уровней оптоволоконных линий связей?

SONET.
60. Следующие утверждения описывают отдельные стадии трехступенчатого открытия соединения. Какое неверно?
“Нет, я сейчас занят, у меня нет времени на тебя. Попытайся еще раз через несколько минут.”
61. Количество октетов, используемых по умолчанию в адресах класса B.
2.
62. Что изменяется в маршрутизируемом пакете по сравнению с исходными значениями после того, как пакет дойдет до узла-адресата?

МАС-адрес исходного узла. МАС-адрес конечного узла.
63. Куда отправляются данные, если адрес назначения неизвестен?

На шлюз по умолчанию. 

64. Какой тип высокоскоростной цифровой связи наиболее распространен в США?

SONET.
65. Что произойдет, если при передаче пакета он был фрагментирован, и один из фрагментов не дошел до узла назначения после истечения тайм-аута?
Модуль IP узла назначения отбросит все полученные фрагменты пакета,  в который входил потерянный фрагмент, и не будет предпринимать никаких попыток по повторной передаче пакета.
66. Какое утверждение верное?

Каждый порт маршрутизатора имеет МАС-адрес.
67. Что характерно для сетей с выделенным сервером?

Присутствует централизованное управление сетевыми ресурсами. Вы можете реализовать централизованную систему безопасности для защиты сетевых ресурсов. Сеть может расти с ростом организации.
68. Что описывает преимущества крупномасштабной сети с выделенным сервером?

Централизованное резервное копирование сетевых данных. Невысокая стоимость реализации. 
69. Какое из следующих утверждений правильно описывает одно из преимуществ маршрутизации по вектору расстояния?

Сети с маршрутизацией легче реализовать.

70. Какую роль играют сообщения объявления о состоянии связей (L.S.A.) в протоколе OSPF?
Проверяют состояние данное связи и состояние маршрутизатора.
71. Ваша сеть использует только протокол NetBEUI. Вы хотели бы оптимизировать сеть для уменьшения трафика. Какие из следующих устройств вы могли бы использовать для этой сети?

Маршрутизатор.
72. Какую роль играет D-канал в Basic **** ISDN?
Данные управления сигналами и связью.
73. Какие из утверждений правильно описывают причины, по которым маршрутизаторы в состоянии связывать сети разной архитектуры?

Маршрутизаторы действуют над физическим и канальным уровнями, а потому могут осуществлять передачи меду сетями различной архитектуры.
74. Какой метод не используется для образования VLAN?
Группировка DNS адресов.
75. Каково отношение администратора IPv6 сети к маскам?
Полностью игнорирует, как ненужное средство.
76. Какой из нижеприведенных доступов к сети посылает сигнал сообщающий о намерении послать данные по проводу?
CSMA/CA.
77. Какой сетевой метод доступа к устройству применяется в сетях IBM c M. Access Unit?

CSMA/CD.
78. Что называется расстоянием Хэмминга?

Количество бит, различных в двух битовых кодословах.
79. В системе AMPS используют метод доступа:

FDMA.
80. Какие из топологий глобальных сетей могут передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с?
ATM; SONET OC-12.
81. Какие две кольцевые конфигурации могут быть использованы в сетях FDDI?
Одиночное вращающееся кольцо. Два кольца с противоположенными направлениями вращения.
82. Какой тип сервиса предоставляет LLC?
Ненадежный сервис дейтаграммы без уведомления. Дейтаграмма с уведомлением. Сервис, ориентированный на соединение.
83. Как вы полагаете, чем отличается разделение принтеров и разделение каталогов?
Сетевыми службами.
84. Какой из перечисленных не является видом кадра HDLC?
Дейтаграмный.
85. Какая из технологий глобальных сетей предоставляет возможность определять параметры передачи данных, влияющие на качество обслуживания?

Frame Relay.
86. Какое из утверждений наилучшим образом описывает сокет?
Комбинация номера порта и IP адреса, используемое для того, чтобы обеспечить приложению или службе доступ к процессу на удаленном узле.
87. Какие из адресов являются зарезервированными?

Адреса класса А со значением первого октета 127. Адреса класса С со значением последнего октета 255.
88. Каковы преимущества разделения идентификатора сети на подсети?

Разделение на подсети позволяет взаимодействовать сетям, использующим разные сетевые технологии. Позволяет эффективно увеличивать пропускную способность сети, снижая объем широковещательного трафика.
89. Какие параметры синусоиды изменяются в методе QAM?
Амплитуда и фаза.

90. Куда отправляются данные, если адрес назначения неизвестен?

На шлюз по умолчанию.
91. Какие из предложений относятся к динамической маршрутизации?

Маршрутизаторы разделяют между собой данные.
92. Сколько узлов по умолчанию поддерживает сеть класса С?

254.
93. Какие из следующих полей содержаться в статической таблице маршрутизации?

Метрика. Адрес сети. Маска подсети. Адрес шлюза. 

94. Какие меры можно предпринять для увеличения информационной скорости звена?

Выбрать кабель с более широкой полосой пропускания. Применить метод кодирования с более узким спектром.
Стандарты, технологии 
(OSI и популярные штуки aka TCP-IP, 802.ххх, Т1, Е1)
95. В каком из этих устройств реализуются функции канального уровня модели OSI?
Коммутатор.
96. Какой уровень сетевой модели OSI преобразует форматы данных?

Уровень представления.
97. Некоторые из старых протоколов WAN для компенсации ненадежности связи используют связь с логическим соединением. На каком уровне OSI это происходит?

На сетевом.
98. Какой уровень OSI устанавливает маршрут между посылающим и получающим компьютерами?

Сетевой.
99. Какой уровень сетевой модели OSI отвечает за упаковку бит данных во фреймы данных?

Канальный.
100. На каком уровне OSI находится подуровень управления доступом к устройству?
Канальный.
101. Какой уровень модели OSI преобразует данные в общий формат для сетевой передачи?

Уровень представления.
102. Какой уровень модели OSI поддерживает управление потоком данных и коррекцию ошибок?

Транспортный уровень.
103. Что является функциями уровня сессии модели OSI?
Синхронизация между отправителем и получателем.
104. Какой уровень OSI устанавливает маршрут между посылающим и получающим компьютерами?

Сетевой.

105. Что лучше всего определяет TCP/IP?
Семейство протоколов, организовывающих обмен информацией между разными типами приложений, которые работают на различных платформах и в различных сетевых окружениях.

106. На каком уровне семейства протоколов TCP/IP находится IP?
Межсетевой.
107. Какая из следующих утилит позволяет производить пересылку файлов в рамках TCP/IP?
FTP.

108. Сеть IEEE 802.5 строится на основе: 

Топологии кольца.
109. Какой из протоколов IEEE 802.x использует активный монитор и запасной монитор?

Token Ring.
110. Какая из следующих спецификаций 802 детализирует работу Ethernet?
802.3.
111. Какой из типов кабелей не соответствует IEEE 802.3u?

Тонкий коаксиальный кабель.
112. Какой стандарт определяет скорость и метод кодирования сигналов?

V.90
113. Какое утверждение не верно? Т1 обозначает…

Аппаратуру мультиплексирования, разработанную компанией AT&T.
114. Для чего предназначен стандарт Е1?

Мультиплексирования в одну 30 телефонных линий.
115. Какая из спецификаций детализирует сетевую безопасность?

802.10.
116. Какие из утверждений лучше всего описывают технологию Frame Relay?
Она передает пакеты переменной длины на канальном уровне по наиболее экономичному пути. 
117. Какие протоколы входят в стандарт PPP?
Протокол управления линией (LCP); протокол управления сетью (NCP); многоканальный (MLPPP); протокол аутентификации по паролю (PAP).
118. Какие из утверждений o RFC верны?

RFC указываются при помощи своего номера (например, RFC1880). Номера RFC присваиваются последовательно и никогда не используются повторно.
119. Какие из терминов являются синонимами?

Стандарт и RFC.

Задачи

120. Пусть IP адрес некоторого узла подсети 129.44.192.6, а значение маски для этой подсети – 255.255.255.248. Определить номер подсети.

129.44.192.0

121. Какие из чисел не могут использоваться в качестве масок?

255.0.0.1; 255.129.0.0.
122. Какова маска сети по умолчанию для идентификатора сети класса В?

255.255.0.0.

123. Определите адрес класса D.
226.4.37.105.
124. К какому классу принадлежит адрес 13.245.88.23?      А.
125. Вы администратор сети. Ваша компания готова к реализации TCP/IP в сети. Сеть вашей компании состоит из двух отдельных подсетей, каждая из которых содержит три NT-сервера и примерно 35 рабочих станций. Какой из классов адресов лучшим образом подходит для такой сети?      С.
126. Клиент получил 8 идентификаторов сетей классов С – от 223.68.168.0 до 223.68.174.0. Если маршрутизаторы провайдера поддерживают CIDR, какую из следующих масок подсетей следует использовать, чтобы свести количество записей в таблице маршрутизатора для этого клиента до одной?         255.255.248.0.
127. Какой из адресов не может быть использован в качестве IP-адресов сетевого интерфейса для узлов Интернета?          124.0.0.256.
128. Какие из перечисленных адресов могут быть использованы в качестве IP-адресов сетевого интерфейса для узлов Интернет?

17.18.13.244; 201.10.13.1;161.25.43.237.

129. Известно, что компьютер с адресом 204.35.101.24 имеет доменное имя new.firm.net. Определите, если возможно, какое из доменных имен имеет компьютер с адресом 204.35.101.25.        Невозможно.
130. Какая из записей имеет правильный формат для имени UNC?
\\servername/sharename - возможно ошибка. надо \\...\...
PAGE  
8

