1. Нужно соединить два сетевых сегмента, расстояние между которыми 1000 метров. Какой из типов кабеля может передавать данные на 1000 метров без повторителя? Оптоволокно.
2. Какие из следующих сетевых протоколов обеспечивают маршрутизацию? 
RIP.
3. Витая пара пятой категории имеет полосу пропускания до:

100 МГц.

4. В системе AMPS используют метод доступа:

FDMA.

5. Какой соединитель используют для соеднения Tninnet с сетевым адаптером?

BNC-T.

6. В каких сетях не используется технология виртуальных каналов?

TCP/IP.
7. Что происходит, когда количество широковещательных сетевых сообщений больше, чем величина доступной полосы пропускания сети?
Широковещательный шторм.
8. Что является транспортным протоколом?

NetBEUI.
9. Какие протоколы из TCP/IP осуществляют разрешение адресов?
ARP, RARP.
10. Какие из следующих устройств сегментируют сетевой трафик?
Шлюз, мост, маршрутизатор.
11. Пусть IP адрес некоторого узла подсети 122.44.192.6, а значение маски для этой подсети – 255.255.255.248. Определить номер подсети.

129.44.192.0
12. Какие из следующих утверждений описывают топологию «звезда»?

Она требует больше кабеля, чем шинная топология.
13. Какие из следующих устройств могут быть использованы для уменьшения трафика в узких местах в сетях, использующих протокол NetBEUI?
Маршрутизатор.
14. Какой метод доступа к сети должен быть реализован для обеспечения централизованного управления сетевой передачей?

Обработка запросов по приоритету.
15. Какие из этих аппаратных устройств могут быть использованы для усиления широкополосного сигнала через длинный кабель?

Повторители, усилители.
16. В каком из этих устройств реализуются функции канального уровня модели OSI?
Коммутатор.
17. Что описывает локальную сеть?

Набор соединенных в сеть компьютеров, расположенных в маленьком физическом регионе.
18. Какие термины описывают специализированное программное обеспечение, которое дает компьютеру возможность принимать участие в сетевых коммуникациях?

Ethernet.
19. Какие опасности можно устранить путем использования протокола покрывающего дерева (STA)?
Мостовые петли.
20. Какую топологию надо использовать, если хотите использовать маршрутизаторы, чтобы искать среди множества активный путей и выбирать лучший путь на любой данный момент?

Mesh (ячеистая).
21. Какой уровень сетевой модели OSI преобразует форматы данных?

Уровень представления.
22. Как маршрутизатор уменьшает широковещательные штормы в сети?
Блокируя дальнейшую пересылку широковещательных сообщений.
23. Какой протокол TCP/IP при помощи протокола IP сообщает протоколу верхнего уровня об истечении времени жизни пакета?

ICMP.
24. Какие из следующих элементов надо проверить, если сеть не может разрешить имя хоста Unix в соответствующий адрес IP?
DNS.
25. Для чего предназначен транспондер?
Прием и передача сигналов на спутнике.
26. Некоторые из старых протоколов WAN для компенсации ненадежности связи используют связь с логическим соединением. На каком уровне OSI это происходит?

На сетевом.
27. Что из следующего является недостатком одноранговых сетей?

Когда происходит доступ к разделенным ресурсам, машина, на которой находится разделенный ресурс, испытывает падение производительности.
28. Какой уровень OSI устанавливает маршрут между посылающим и получающим компьютерами?

Сетевой.
29. Какой из следующих типов кабеля наиболее чувствителен к взаимному влиянию?

Витая пара 5 категории. Неэкранированная витая пара CAT5.
30. Какое из устройств не передает широковещательные пакеты?
Маршрутизатор.
31. В каком протоколе глобальной вычислительной сети преодолены недостатки протокола SLIP и имеют функции: динамическая IP-адресация, проверка подлинности при входе в систему, одновременная поддержка нескольких протоколов, контроль ошибок?

PPP.
32. Какие механизмы коммутаторы используют при переполнении внутренних очередей?
Обратное давление; агрессивный захват среды для портов, работающих в полудуплексном режиме.
33. Какова функция редиректора?

Пересылать запросы к локальным или удаленным хостам ресурсов.
34. В компании две локальные сети, каждая из которых использует различные протоколы. Вам нужно соединить обе, но вы не хотите настраивать дополнительные протоколы для какой-либо из сетей. Какой тип устройства мог бы решить эту задачу?

Шлюз.
35. Что лучше всего определяет TCP/IP?
Семейство протоколов, организовывающих обмен информацией между разными типами приложений, которые работают на различных платформах и в различных сетевых окружениях.
36. Какой стандарт определяет скорость и метод кодирования сигналов?

V.90
37. Какое из действий может наиболее эффективно уменьшать количество сетевых операций чтения и записи?
Увеличение размера сетевого пакета.

38. Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления, но с соединением.
39. Какое утверждение не верно? Т1 обозначает…
Аппаратуру мультиплексирования, разработанную компанией AT&T.
40. Какой из типов кабеля может покрывать расстояние свыше 100 метров, но не более 185?

10BaseT.
41. Какое из устройств может осуществлять преобразование протоколов?
Шлюз.
42. Какой параметр обычно используется в сетях с вектором расстояния для вычисления цены маршрута?

Количество транзитных участков.
43. Какое из устройств может устранять узкие места трафика в сети NetBEUI?
Маршрутизатор.
44. Какой уровень сетевой модели OSI отвечает за упаковку бит данных во фреймы данных?

Канальный.
45. Какой из типов кабелей не соответствует IEEE 802.3u?

Тонкий коаксиальный кабель.
46. Известно, что компьютер с адресом 204.35.101.24 имеет доменное имя new.firm.net. Определите, если возможно, какое из доменных имен имеет компьютер с адресом 204.35.101.25.

Невозможно.
47. Какие из следующих утверждений верны всегда?

Каждый интерфейс маршрутизатора имеет МАС-адрес. 
48. Какие из сетевых технологий определяют скорости в терминах ОС – Уровней оптоволоконных линий связей?

SONET.

49. Следующие утверждения описывают отдельные стадии трехступенчатого открытия соединения. Какое неверно?
“Нет, я сейчас занят, у меня нет времени на тебя. Попытайся еще раз через несколько минут.”

50. На каком уровне семейства протоколов TCP/IP находится IP?
Межсетевой.
51. Какие из утверждений о DHCP верны?

DHCP – это служба, предоставляющая информацию о настройках TCP/IP запрашивающей их системе. Каждый TCP/IP клиент, на котором вы хотите использовать DHCP, должен быть настроен на это.
52. Количество октетов, используемых по умолчанию в адресах класса B.
2.
53. К какому классу принадлежит адрес 13.245.88.23?

А.
54. Вы администратор сети. Ваша компания готова к реализации TCP/IP в сети. Сеть вашей компании состоит из двух отдельных подсетей, каждая из которых содержит три NT-сервера и примерно 35 рабочих станций. Какой из классов адресов лучшим образом подходит для такой сети?

С.
55. Какой из адресов не может быть использован в качестве IP-адресов сетевого интерфейса для узлов Интернета?

124.0.0.256.
56. Какой из протоколов IEEE 802.x использует активный монитор и запасной монитор?

Token Ring.
57. Чем является или может являться маршрутизатор?
Система с несколькими сетевыми интерфейсами. Шлюз. Отдельное устройство.
58. Что изменяется в маршрутизируемом пакете по сравнению с исходными значениями после того, как пакет дойдет до узла-адресата?

МАС-адрес исходного узла. МАС-адрес конечного узла.
59. Куда отправляются данные, если адрес назначения неизвестен?
На шлюз по умолчанию. 

60. Какие из предложений относятся к динамической маршрутизации?

Требует RIP или OSPF.
61. На каком уровне OSI находится подуровень управления доступом к устройству?
Канальный.
62. Какой из следующих протоколов является сетевым?

IPX.

63. Какой из следующих протоколов является транспортным?
TCP, UDP, SCTP, DCCP, RTP, RUDP, NetBEUI, SPX, TFTP.

64. Какие из следующих протоколов являются протоколами уровня приложения?
FTP.
65. Какая из следующих спецификаций 802 детализирует работу Ethernet?
802.3.
66. Какими из следующих характеристик обладает технология 100BaseT?
Кабель неэкранированная витая пара. Соединитель RJ-45.

67. Для чего предназначен транспондер?
Приема и передачи сигналов на спутнике.
68. Какой тип высокоскоростной цифровой связи наиболее распространен в США?

69. SONET.
70. Что произойдет, если при передаче пакета он был фрагментирован, и один из фрагментов не дошел до узла назначения после истечения тайм-аута?
Модуль IP узла назначения отбросит все полученные фрагменты пакета,  в который входил потерянный фрагмент, и не будет предпринимать никаких попыток по повторной передаче пакета.
71. Какие из чисел не могут использоваться в качестве масок?

255.0.0.1; 255.129.0.0.
72. Какое утверждение верное?

Каждый порт маршрутизатора имеет МАС-адрес.
73. Сеть IEEE 802.5 строится на основе: 

Топологии кольца.
74. Что характерно для сетей с выделенным сервером?

Присутствует централизованное управление сетевыми ресурсами. Вы можете реализовать централизованную систему безопасности для защиты сетевых ресурсов. Сеть может расти с ростом организации.
75. Что описывает преимущества крупномасштабной сети с выделенным сервером?

Централизованное резервное копирование сетевых данных. Невысокая стоимость реализации. 
76. Что описывает недостатки одноранговой сети?

Когда вы получаете доступ к разделенным ресурсам, машина, на которой эти ресурсы расположены, испытывает падение производительности.
77. Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления, но с соединением.
78. Какая из спецификаций детализирует сетевую безопасность?

802.10.
79. Какой уровень модели OSI преобразует данные в общий формат для сетевой передачи?

Уровень представления.
80. Какой уровень модели OSI поддерживает управление потоком данных и коррекцию ошибок?

Транспортный уровень.
81. Какое из следующих утверждений правильно описывает одно из преимуществ маршрутизации по вектору расстояния?

Сети с маршрутизацией легче реализовать.
82. Какую роль играют сообщения объявления о состоянии связей (L.S.A.) в протоколе OSPF?
Проверяют состояние данное связи и состояние маршрутизатора.
83. Ваша сеть использует только протокол NetBEUI. Вы хотели бы оптимизировать сеть для уменьшения трафика. Какие из следующих устройств вы могли бы использовать для этой сети?

Маршрутизатор.
84. Какую роль играет D-канал в Basic **** ISDN?
Данные управления сигналами и связью.
85. Какая из следующих утилит позволяет производить пересылку файлов в рамках TCP/IP?
FTP.

86. Какие элементы сети могут выполнять фрагментацию?
Компьютер, маршрутизатор.
87. Какой из перечисленных протоколов TCP/IP при помощи протокола IP сообщает **** протоколу верхнего уровня об истечении времени жизни пакета?

ICMP.
88. Какой из типов кабелей соответствует IEEE 802.3u?
Тонкий коаксиальный кабель.
89. Для чего предназначен стандарт Е1?

Мультиплексирования в одну 30 телефонных линий.
90. Какие из утверждений правильно описывают причины, по которым маршрутизаторы в состоянии связывать сети разной архитектуры?

Маршрутизаторы действуют над физическим и канальным уровнями, а потому могут осуществлять передачи меду сетями различной архитектуры.
91. Какой метод не используется для образования VLAN?
Группировка DNS адресов.
92. Какой тип коннектора является характеристикой сети 10BaseT?
Цилиндрический соединитель BNC.
93. Каково отношение администратора IPv6 сети к маскам?
Полностью игнорирует, как ненужное средство.
94. Что позволяют вам делать интерфейсы NDIS и ODI?
Привязывать несколько протоколов к единственному сетевому адаптеру.
95. Клиент получил 8 идентификаторов сетей классов С – от 223.68.168.0 до 223.68.174.0. Если маршрутизаторы провайдера поддерживают CIDR, какую из следующих масок подсетей следует использовать, чтобы свести количество записей в таблице маршрутизатора для этого клиента до одной?

255.255.248.0.

96. Если вам нужно настроить сеть для трех критически важных серверов и вы хотите обеспечить чрезвычайно устойчивую к сбоям кабельную схему, какую топологию вы используете?

Mesh.
97. Какой из нижеприведенных доступов к сети посылает сигнал сообщающий о намерении послать данные по проводу?
CSMA/CA.
98. Какой сетевой метод доступа к устройству применяется в сетях IBM c M. Access Unit?
CSMA/CD.
99. Что позволяют протоколы скользящего окна?
Посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждения.

100. Что называется расстоянием Хэмминга?

Количество бит, различных в двух битовых кодословах.
101. Какие из перечисленных адресов могут быть использованы в качестве IP-адресов сетевого интерфейса для узлов Интернет?

17.18.13.244; 201.10.13.1;161.25.43.237.
102. Какой вид устройств не относят к категории Ethernet устройств?

Маршрутизатор.
103. Какая из топологий глобальных сетей была изначально предназначена для замены аналоговых телефонных линий?

ISDN.

104. Какие из топологий глобальных сетей могут передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с?
ATM; SONET OC-12.
105. Какие из утверждений лучше всего описывают технологию Frame Relay?
Она передает пакеты переменной длины на канальном уровне по наиболее экономичному пути. 
106. Какие из технологий глобальных сетей являются фактически набором протоколов, который используют сборщики/разборщики пакетов (PAD)?
X.25.
107. Какие две кольцевые конфигурации могут быть использованы в сетях FDDI?
Одиночное вращающееся кольцо. Два кольца с противоположенными направлениями вращения.
108. Какой тип сервиса предоставляет LLC?
Ненадежный сервис дейтаграммы без уведомления. Дейтаграмма с уведомлением. Сервис, ориентированный на соединение.
109. Какой из протоколов IEEE 802.x использует активный мониторинг и запасной мониторинг?

Token Ring.
110. Что является функциями уровня сессии модели OSI?
Синхронизация между отправителем и получателем.
111. Определите адрес класса D.
226.4.37.105.
112. Какая из записей имеет правильный формат для имени UNC?
\\servername/sharename
113. Как вы полагаете, чем отличается разделение принтеров и разделение каталогов?
Сетевыми службами.
114. Какие протоколы входят в стандарт PPP?
Протокол управления линией (LCP); протокол управления сетью (NCP); многоканальный (MLPPP); протокол аутентификации по паролю (PAP).
115. Какой из перечисленных не является видом кадра HDLC?
Дейтаграмный.
116. Какая из технологий глобальных сетей предоставляет возможность определять параметры передачи данных, влияющие на качество обслуживания?

Frame Relay.
117. Какое из утверждений наилучшим образом описывает сокет?
Комбинация номера порта и IP адреса, используемое для того, чтобы обеспечить приложению или службе доступ к процессу на удаленном узле.
118. Какой из ответов правильно описывает функции ARP?
Определение соответствующих IP адресам MAC-адресов.
119. Какие из адресов являются зарезервированными?

Адреса класса А со значением первого октета 127. Адреса класса С со значением последнего октета 255.
120. Какова маска сети по умолчанию для идентификатора сети класса В?

255.255.0.0.
121. Каковы преимущества разделения идентификатора сети на подсети?

Разделение на подсети позволяет взаимодействовать сетям, использующим разные сетевые технологии. Позволяет эффективно увеличивать пропускную способность сети, снижая объем широковещательного трафика.
122. Какие параметры синусоиды изменяются в методе QAM?
Амплитуда и фаза.
123. Куда отправляются данные, если адрес назначения неизвестен?

На шлюз по умолчанию.
124. Какие из предложений относятся к динамической маршрутизации?

Маршрутизаторы разделяют между собой данные.
125. Сколько узлов по умолчанию поддерживает сеть класса С?

254.
126. Какие из следующих полей содержаться в статической таблице маршрутизации?
Метрика. Адрес сети. Маска подсети. Адрес шлюза. 

127. Какие из утверждений o RFC верны?

RFC указываются при помощи своего номера (например, RFC1880). Номера RFC присваиваются последовательно и никогда не используются повторно.
128. Какие из терминов являются синонимами?

Стандарт и RFC.
129. Какие меры можно предпринять для увеличения информационной скорости звена?

Выбрать кабель с более широкой полосой пропускания. Применить метод кодирования с более узким спектром.
