	Топологии

	Название
	Bus (Шинная)
	Star (Звезда)
	Ring (Кольцо)
	Mesh (Ячеистая)

	Описание
	Общий кабель, к которому подсоединяются все рабочие станции
(неполносвязная)
	Центральный узел (сетевой концентратор), к которому подсоединены все компьютеры
(неполносвязная)
	Все рабочие станции соединены последовательно друг, образуя замкнутую цепь
(неполносвязная)
	Каждая рабочая станция в сети соединена со всеми другими рабочими станциями в этой же сети
(полносвязная)

	Принципы работы
	Конкурентный метод посылки данных.

Отправленное сообщение распределяется на все компьютеры в сети. Компьютер проверяет и, если сообщение адресовано ему, обрабатывает. Сегменты соединены повторителями, концентраторами, хабами. 
	Конкурентный метод посылки данных.

Рабочая станция посылает данные на концентратор, которые определяет адресата и отдает ему информацию. В определенный момент только одна машина может передавать данные.
	Неконкурентный метод посылки данных.

Компьютер в сети получает данные от стоящего предыдущим в списке адресатов и передает далее, если они адресованы не ему. Генерируется маркер, который передается, пока не доберется до получателя (есть нулевой цикл).
	Конкурентный метод посылки данных.
Отправитель по очереди соединяется с узлами сети, пока не найдет нужный, который примет у него пакеты данных.

	Достоинства
	- небольшое время установки
- дешевизна (меньше кабеля и сетевых устройств)

- простота настройки

- выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети
	- выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе сети в целом
- хорошая масштабируемость сети

- легкий поиск неисправностей и обрывов сети

- высокая производительность 

- гибкие возможности администрирования
	- простота установки
- практически полное отсутствие дополнительного оборудования

- возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной нагрузке сети, благодаря использованию маркера, исключающего коллизии
	- надежность (при обрыве кабеля у компьютера в сети остается достаточно путей соединения)

	Недостатки
	- любые неполадки в сети (обрыв кабеля, выход из строя терминатора) уничтожают работу всей сети
- сложная локализация неисправностей

- падение производительности при добавлении новых станций
	- выход из строя центрального концентратора обернется  неработоспособностью сети
- для прокладки сети требуется много кабеля

- конечное число рабочих станций в сети (ограничено количеством портов концентратора)
	- выход из строя одной рабочей станции, обрыв кабеля и прочие неполадки отражаются на работоспособности всей сети
- сложность конфигурирования и настройки

- сложность поиска неисправностей
	- большая стоимость установки
- сложность настройки и эксплуатации

	Примеры/ применение/ пояснения
	Сегмент компьютерной сети, использующий коаксиальный кабель в качестве носителя и подключенных к этому кабелю рабочих станций. Здесь: шина – отрезок коаксиала, к которому подключены компьютеры.
	Одна из наиболее распространенных топологий, т.к. проста в обслуживании. В основном используется в сетях, где носитель – витая пара (UTP категория 3 или 5).
	Топология наиболее широко распространена в оптоволоконных сетях. Используется в стандартах FDDI, Token Ring.
	Топология почти не используется в проводных сетях, в беспроводных же встречается все чаще из-за небольших затрат на сетевой носитель при увеличении надежности сети.


